ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ:    ΕΛΚΟΜΕΝΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ

Θέμα 1ο ΣΛ

Για τον τύπο Φορτάμαξας Rgss επιλέξτε τα σωστά: 				(Σημειώστε για όλες τις επιλογές σωστό -Σ- ή λάθος -Λ-)

Για μεταφορά container.

Επίπεδη φορτάμαξα με φορεία

Με ηλεκτρικό αγωγό θέρμανσης.

Μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα 120km/h.

Θέμα 2ο ΣΛ

Για τις επιβατάμαξες Admz ΠΣ 41α επιλέξτε τα σωστά: (Σημειώστε για όλες τις επιλογές σωστό -Σ- ή λάθος -Λ-)

Επιβατάμαξα Α’ θέσης 4 διαμερίσματα παιδική χαρά σκευοφόρο, διαμέρισμα ΑΜΕΑ, WC AMEA

Επιβατάμαξα κεντρικού διαδρόμου Α’ θέσης 66 θέσεων

Είναι εξοπλισμένες με τρεις δίσκους πέδης ανά άξονα και μαγνητική πέδη έτσι ώστε να κυκλοφορούν με ασφάλεια με ταχύτητα μέχρι 220km/h.

Είναι εξοπλισμένες με ηλεκτροπνευματική πέδη (ep)

Θέμα 3ο ΣΛ

Για την παρακάτω πινακίδα επιλέξτε τα σωστά: (Σημειώστε για όλες τις επιλογές σωστό -Σ- ή λάθος -Λ-)

Ηλεκτρικός αγωγός θέρμανσης 1500 V

Ηλεκτρικός αγωγός θέρμανσης 1000V συνεχές

Πινακίδα της διδάπεδης φορτάμαξας DDm που αφορά στον ηλεκτρικό αγωγό θέρμανσης

Ηλεκτρικός αγωγός θέρμανσης 50 Ηz

Θέμα 4ο ΣΛ

Για την παρακάτω πινακίδα επιλέξτε τα σωστά: (Σημειώστε για όλες τις επιλογές σωστό -Σ- ή λάθος -Λ-)

Ωφέλιμο βάρος 23500kg

Απόβαρο οχήματος 23500kg

Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος φόρτωσης 23,5t

Πεδούμενο βάρος χειροτροχοπέδης  23,5 t

Θέμα 5ο ΣΛ

Για την ανάρτηση (αιώρηση) τροχαίου υλικού με φορεία επιλέξτε τις σωστές προτάσεις: (Σημειώστε για όλες τις επιλογές σωστό -Σ- ή λάθος -Λ)

Η πρωτεύουσα αιώρηση αφορά στο επίπεδο τροχοφόροι άξονες - φορείο

Η δευτερεύουσα αιώρηση αφορά στο επίπεδο τροχοφόροι άξονες - φορείο

Η πρωτεύουσα αιώρηση αφορά στο επίπεδο τροχοφόροι φορείο - αμάξωμα

Η δευτερεύουσα αιώρηση αφορά στο επίπεδο τροχοφόροι φορείο - αμάξωμα

Θέμα 1ο ΠΕ

Η επιβατάμαξα Amz είναι :

|  |  |  | Α | ΕΠΙΒΑΤΑΜΑΞΑ Α’ ΘΕΣΗΣ 9 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Β | ΕΠΙΒΑΤΑΜΑΞΑ Β’ ΘΕΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ 80 ΘΕΣΕΩΝ |
|  |  |  | Γ | ΕΠΙΒΑΤΑΜΑΞΑ Α’ ΘΕΣΗΣ ΜΕ 4 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ & WC ΑΜΕΑ |
|  |  |  | Δ | ΕΠΙΒΑΤΑΜΑΞΑ B’ ΘΕΣΗΣ 11 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ |

Θέμα 2ο ΠΕ

Το εικονιζόμενο τροχαίο υλικό τύπου Sggrss 80 είναι:

|  | Α | Επίπεδο όχημα ειδικού τύπου για μεταφορά container τριών (3) αξόνων μέγιστης ταχύτητας 100 km/h |
| --- | --- | --- |
|  | Β | Επίπεδο όχημα για μεταφορά container μέγιστης ταχύτητας 100 km/h |
|  | Γ | Τριαξονική επίπεδη φορτάμαξα άνευ παρειών μέγιστης ταχύτητας 100 km/h |
|  | Δ | Επίπεδο όχημα ειδικού τύπου για μεταφορά container έξι (6) αξόνων μέγιστης ταχύτητας 120 km/h |

Θέμα 3ο ΠΕ

Από την παρακάτω επιγραφή συμπεραίνω :

|  | Α | Η απόσταση του σημείου ανύψωσης από το κέντρο του οχήματος είναι 1235 mm |
| --- | --- | --- |
|  | Β | Το ύψος της επιφάνειας φόρτωσης, όταν το όχημα είναι κενό φορτίου, είναι 1,235 μ |
|  | Γ | Η απόσταση της κορυφής του οχήματος από το περιτύπωμα ελεύθερης διατομής κατά UIC 505-1 είναι 1235 mm |
|  | Δ | Το ύψος του σημείου ανύψωσης από την κεφαλή της σιδηροτροχιάς είναι 1235 mm |

Θέμα 4ο ΠΕ

Η επιβατάμαξα Bmz είναι :

|  |  |  | Α | ΕΠΙΒΑΤΑΜΑΞΑ B’ ΘΕΣΗΣ 11 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 66 ΘΕΣΕΩΝ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Β | ΕΠΙΒΑΤΑΜΑΞΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ |
|  |  |  | Γ | ΕΠΙΒΑΤΑΞΑ ΚΛΙΝΟΘΕΣΙΑ |
|  |  |  | Δ | ΕΠΙΒΑΤΑΜΑΞΑ Β’ ΘΕΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ 80 ΘΕΣΕΩΝ |

Θέμα 5ο ΠΕ

Από την παρακάτω πινακίδα συμπεραίνω :

|  | Α | Το μήκος του αμαξώματος είναι 26,40 μ |
| --- | --- | --- |
|  | Β | Το μήκος μεταξύ προσκρουστήρων (ταμπόνια) είναι 26,40 μ |
|  | Γ | Το πλάτος του οχήματος είναι 26,40μ |
|  | Δ | Το μικτό βάρος του συρμού είναι 26,40 t |

Θέμα 1ο ΕΑ

Τι πληροφορίες μας δίνει η παρακάτω επιγραφή;

Απάντηση

Πληροφορίες για το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο ανά κατηγορία γραμμής (A,B,C,D) και για ταχύτητες 100km/h (S) και 120km/h (SS).

Το συγκεκριμένο μπορεί να ταξιδέψει με 120km/h μόνο κενό φορτίου.

Θέμα 2ο ΕΑ

Τι πληροφορίες μας δίνει η παρακάτω επιγραφή;

Απάντηση

Πινακίδα περιοδικής επιθεώρησης. Πραγματοποιήθηκε στο συγκρότημα ΕΘ την 18.07.06 και έχει ισχύ για 6 χρόνια.

Θέμα 3ο ΕΑ

Τι πληροφορίες μας δίνουν οι παρακάτω επιγραφές;

Απάντηση

Το μήκος μεταξύ προσκρουστήρων είναι 19.9μ.

Το μήκος της επιφάνειας φόρτωσης είναι 18.5μ.

Θέμα 4ο ΕΑ

Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά Επιβατάμαξας  τύπου Bmpz της Προγραμματικής Συμφωνίας  41β;

Απάντηση

Επιβατάμαξα Β’ θέσης, κλιματιζόμενη, κεντρικού διαδρόμου 80 θέσεων και δύο (2) τουαλέτες (WC) κενού, από μία σε κάθε άκρο του οχήματος.

Θέμα 5ο ΕΑ

Ποιος ο σκοπός των οργάνων έλξης και κρούσης ;

Απάντηση

Ο σκοπός των οργάνων Έλξης είναι:

- Να συνδέουν τα οχήματα μεταξύ τους

- Να μεταφέρουν ομαλά τη δύναμη έλξης σε όλη την αμαξοστοιχία

Ο σκοπός των οργάνων κρούσης είναι:

- Να εξασφαλίζουν την ευκαμψία μεταξύ των οχημάτων

- Να απορροφούν τις μετωπικές συγκρούσεις

- Να διατηρούν τη συνοχή του συρμού στις καμπύλες